Provincia di Piacenza

Servizio Programmazione territoriale – Urbanistica

Adeguamento degli strumenti urbanistici al “Piano per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po

# Principali analisi da effettuare e documenti da produrre

in sede di elaborazione dello strumento urbanistico di adeguamento al PAI (e al PTCP)

(ad integrazione del documento tecnico allegato alla nota prot. prov.le 55171 del  9/6/2004)

###### Gli elaborati in seguito descritti sono illustrati nella Tabella “Elenco elaborati da presentare” inserita a conclusione del presente documento

0	PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI DI ADEGUAMENTO

Illustrazione dei lavori effettuati in sede di predisposizione degli elaborati di supporto allo strumento urbanistico di adeguamento al PAI (e PTCP).

ELABORATI ILLUSTRATIVI E DI ANALISI:

- R. Relazione Illustrativa Generale, con indicazione dei temi oggetto di analisi, elencazione degli elaborati prodotti e descrizione delle principali analisi effettuate e problematiche riscontrate

1	DISSESTO

  - Verifica di correttezza e completezza del quadro del dissesto rappresentato nella “Carta Inventario del Dissesto” della Regione Emilia-Romagna (ultima versione approvata con D.G.R. n.803 del 3/5/2004), nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del PAI e nella Tav.A3 “Inventario del dissesto” del PTCP, e conseguente elaborazione del quadro conoscitivo del dissesto di livello comunale esteso all’intero territorio; eventuali variazioni rispetto ai rilievi di livello sovraordinato devono essere opportunamente evidenziate e documentate tramite relazione geologica e devono intendersi quali proposte di modifica ai quadri conoscitivi da cui si differenziano.

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- D. CARTA DEL DISSESTO in scala 1:10.000, 1:5.000 o superiori, in funzione delle necessità di rappresentazione all’interno dello strumento urbanistico

ELABORATI ILLUSTRATIVI E DI ANALISI:

- dd. Carta di sovrapposizione tra quadro dissesto RER/PAI/PTCP e quadro dissesto comunale (in caso di differenze tra il quadro comunale e il quadro RER/PAI/PTCP)

- rd. Relazione illustrativa (e una specifica per ogni proposta di variazione al quadro dissesto RER/PAI/PTCP, con i contenuti indicati al punto 1.3 della direttiva regionale D.G.R. n.126 del 4/2/2002)

  - Adeguamento delle norme d’attuazione dello strumento urbanistico alle norme del PAI e del PTCP, tenendo presente che il piano comunale può stabilire una disciplina più particolareggiata, ma comunque non meno restrittiva di quella del PAI e del PTCP, con particolare riferimento all’art.9 e al Titolo IV delle Norme del PAI ed al Titolo III, Capo 1°, delle Norme del PTCP.

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- N. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

  - Rappresentazione cartografica nelle tavole di zonizzazione degli elementi di dissesto costituenti vincolo e verifica e evidenziazione cartografica delle eventuali interferenze tra tali elementi e previsioni urbanistiche, con conseguenti possibili variazioni delle stesse previsioni e delle norme d’attuazione.

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- Z. TAVOLE DI ZONIZZAZIONE comprensive delle tutele dell’integrità fisica del territorio, con eventuale individuazione delle classi di rischio, e comprensive delle possibili modifiche alle previsioni urbanistiche

ELABORATI ILLUSTRATIVI E DI ANALISI:

- zd. Carta di sovrapposizione tra quadro dissesto comunale e previsioni urbanistiche (in caso di interferenze tra i due temi)

- rzd. Relazione illustrativa (e altre relazioni specifiche in caso di necessità)

2	FASCE FLUVIALI

2.1a	Tracciamento delle fasce fluviali del PAI (Elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” in scala 1:25.000) e del PTCP (Tav.A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale” in scala 1:25.000 e Elaborato R13 “Corsi d’acqua superficiali” in scala 1:25.000) alla scala dello strumento urbanistico comunale, con eventuali rettifiche delle fasce nei limiti consentiti dal PAI (art.27, comma 3, delle Norme e punto 2.2, lett. c, della direttiva regionale D.G.R. n.126 del 4/2/2002) e PTCP (art.6 e, al fine di articolare le zone B2 e B3 della fascia B, le zone C1 e C2 della fascia C e la “fascia di integrazione dell’ambito fluviale” relativa ai corsi d’acqua minori, artt.15, 15.2, 15.3, 16 e 17 delle Norme); verifica di coerenza cartografica tra le fasce individuate nel PAI e quelle individuate nel PTCP; elaborazione delle fasce fluviali di livello comunale estesa all’intero territorio e relativa rappresentazione cartografica nello strumento urbanistico.

2.1b	Verifica ed evidenziazione cartografica delle eventuali interferenze tra fasce fluviali e previsioni urbanistiche, con possibili conseguenti variazioni delle previsioni urbanistiche e/o delle norme d’attuazione.

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- Z. TAVOLE DI ZONIZZAZIONE comprensive delle tutele fluviali, con eventuale individuazione delle classi di rischio, e comprensive delle possibili modifiche alle previsioni urbanistiche

ELABORATI ILLUSTRATIVI E DI ANALISI:

- f. Carta delle fasce fluviali in scala 1:10.000 (per la rappresentazione di sintesi del tematismo)

- ff. Carta di sovrapposizione tra fasce PTCP, fasce PAI e fasce comunali (in caso di non coerenza fra i tre sistemi)

- rf. Relazione illustrativa (e altre relazioni specifiche in caso di necessità)

- zf. Carta di sovrapposizione tra fasce comunali e previsioni urbanistiche (in caso di interferenze tra i due temi)

- rzf. Relazione illustrativa (e altre relazioni specifiche in caso di necessità)

  - Adeguamento delle norme d’attuazione dello strumento urbanistico alle norme del PAI e del PTCP, tenendo presente che lo strumento urbanistico può stabilire una disciplina più particolareggiata, ma comunque non meno restrittiva di quella del PAI e del PTCP, con particolare riferimento agli artt.28, 29, 30, 31 e 39 delle Norme del PAI e agli artt.14, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 16 e 17 delle Norme del PTCP.

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- N. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (“PS267”)

  - Recepimento nello strumento urbanistico comunale delle aree a rischio idrogeologico molto elevato contenute nel Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267) e nell’Elaborato 2 - Allegato 4.1 – “Atlante cartografico delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” del P.A.I., con eventuali segnalazioni e/o proposte di modifica (in quest’ultimo caso, in sede di variante urbanistica l’approvazione è subordinata al parere favorevole della competente struttura regionale).

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- Z. TAVOLE DI ZONIZZAZIONE comprensive delle tutele relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato

ELABORATI ILLUSTRATIVI E DI ANALISI:

- e. Carta dell’assetto delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (rilievo aggiornato, in caso di necessità di segnalazioni particolari)

- re. Relazione illustrativa (e altre relazioni specifiche in caso di necessità)

  - Adeguamento delle norme d’attuazione dello strumento urbanistico alle norme del Titolo IV del PAI.

ELABORATI COSTITUTIVI DI PIANO:

- N. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

STRATI INFORMATIVI E FORMATI

Si sottolinea che il formato dei dati cartografici digitali, come previsto dalla DCR 484/03 della RER, è uno shape di tipo poligonale ed il sistema di riferimento è UTM (falso nord: n=n-4000.000).

Il materiale cartografico relativo alle analisi ed elaborazioni prodotte dalle Amministrazioni Comunali dovrà essere costruito come tema o strato aggiuntivo rispetto alla base originale, con lo stesso formato e sistema di riferimento, corredato da una versione pdf, mentre per le specifiche e/o norme si richiede il formato rtf e pdf.

In specifico, per le eventuali proposte di modifica comunali, si richiede di elaborare uno shape poligonale (omogeneo a quello originale) riportando gli ambiti come da proposta, identificati in base alla codifica originale (legenda) e in base al tipo di proposta (Stralcio, Integrazione o Riclassificazione).

Si evidenzia inoltre che le basi topografiche di riferimento comune sono le Carte Tecniche Regionali (scala 1:5.000 in formato raster); per le rappresentazioni a scala diversa potranno essere utilizzate altre cartografie di base purché geometricamente congruenti con le C.T.R..

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda all’art.A-27 “Strumenti cartografici” della L.R. 20/2000.

| ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI AL P.A.I. ED AL P.T.C.P. ### - Elenco elaborati da presentare - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # DEFINIZIONE ELABORATO |  |  | TIPOLOGIA ELABORATO Elaborato Costitutivo di Piano: C Elaborato Illustrativo e di Analisi: A | PREDISPOSIZIONE ELABORATO Elaborato obbligatorio: O Elaborato facoltativo: F | TEMATISMO ## DI RIFERIMENTO Dissesto: D Fasce fluviali: F Aree a rischio molto elevato: E | ##### FORMATO DI PRESENTAZIONE # ELABORATO |
| # TITOLO | SIGLA | Scala di rif.* |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE | ## R | / | A | O | D - F - E | CARTACEO / rtf / pdf |
| TAVOLE DI ZONIZZAZIONE | Z | 1:10.000 | C | O | D - F - E | CARTACEO / shape / pdf |
|  | Z.1 ... Z.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | Z.1.1 … Z.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE | N | / | C | O | D - F - E | CARTACEO / rtf / pdf |
| CARTA DEL DISSESTO | D | 1:10.000 | ## C | O | D | CARTACEO / shape / pdf |
|  | D.1 ... D.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | D.1.1 … D.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA QUADRO DISSESTO RER/PAI/PTCP E QUADRO DISSESTO COMUNALE | dd | 1:10.000 | A | O (in caso di differenze) | D | CARTACEO / shape / pdf |
|  | dd.1 ... dd.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | dd.1.1 … dd.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONI SPECIFICHE | rd (rd.1 … rd.n) | / | A | O | D | CARTACEO / rtf / pdf |
| CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA QUADRO DISSESTO COMUNALE E PREVISIONI URBANISTICHE | zd | 1:10.000 | A | O (in caso di sovrapposizioni) | ## D | CARTACEO / shape / pdf |
|  | zd.1 ... zd.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | zd.1.1 … zd.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONI SPECIFICHE | rzd (rzd.1 … rzd.n) | / | A | O | D | CARTACEO / rtf / pdf |
| CARTA DELLE FASCE FLUVIALI | f | 1:10.000 | A | O | F | CARTACEO / shape / pdf |
| CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA FASCE PTCP, FASCE PAI E FASCE COMUNALI | ff | 1:10.000 | A | O (in caso di differenze) | F | CARTACEO / shape / pdf |
|  | ff.1 ... ff.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | ff.1.1 … ff.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONI SPECIFICHE | rf (rf.1 … rf.n) | / | A | O | F | CARTACEO / rtf / pdf |
| CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA FASCE COMUNALI E PREVISIONI URBANISTICHE | zf | 1:10.000 | A | O (in caso di sovrapposizioni) | F | CARTACEO / shape / pdf |
|  | zf.1 ... zf.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | zf.1.1 … zf.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONI SPECIFICHE | rzf (rzf.1 … rzf.n) | / | A | O | F | CARTACEO / rtf / pdf |
| CARTA DELL’ASSETTO DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO | e | 1:10.000 | A | F | E | CARTACEO / shape / pdf |
|  | e.1 ... e.n | 1:5.000 |  |  |  |  |
|  | e.1.1 … e.1.n | 1:2.000 |  |  |  |  |
| RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONI SPECIFICHE | re (re.1 … re.n) | / | A | O (in caso di elaborazione della specifica carta) | E | CARTACEO / rtf / pdf |

* La scelta della scala è lasciata a discrezione dell’Amministrazione Comunale in funzione delle necessità di rappresentazione all’interno dello strumento urbanistico, fermo restando che degli elaborati contrassegnati dalle sigle “D” ed “f” è necessario produrre almeno la tavola di sintesi. Le carte topografiche di riferimento devono essere le Carte Tecniche Regionali (scala 1.5.000 in formato raster); per le rappresentazioni a scala diversa potranno essere utilizzate altre cartografie di base purché geometricamente congruenti con le C.T.R..